РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ, СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

A: КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Корпус камина

2. Труба дымохода

3. Потолочный проходной патрубок

4. Пакет с винтами для крепления трубы и потолочного проходного патрубка

5. 2 декоративные панели для потолочного проходного патрубка

6. Переходник между дымоходом и потолочным проходным патрубком

7. Ручной инструмент для открывания дверцы и манипуляции первой и второй заслонкой

8. Конверт с инструкцией по эксплуатации и установке и гарантийным талоном

9. Мягкая ткань для очистки устройства

10. Пакет с уплотнительным шнуром для дымохода и потолочного проходного патрубка

11. Теплозащитные рукавицы

12. Крышка воздухозаборного патрубка

13. Хомут для воздухозаборного патрубка

14. Воздухозаборный патрубок

15. Уплотнение для воздухозаборного патрубка

16. Дефлектор из нерж. стали для регулировки тяги

17. Краска для подкрашивания

B: СХЕМЫ С РАЗМЕРАМИ

C: ИЛЛЮСТРАЦИИ ЭТАПОВ СБОРКИ

D: РИСУНКИ ЗАПЧАСТЕЙ

1. Верхний дефлектор из нерж. стали

2. X1280-200 Стеклокерамическое стекло

3. VRX1280-1 Задняя правая панель

4. VRX1280-3 Верхняя правая панель

5. VRX1280-2 Нижняя правая панель

6. Колосник

7. Передняя металлическая защитная пластина

8. Зольник

9. VRX1280-2 Нижняя левая панель

10. VRX1280-3 Верхняя левая панель

11. VRX1280-1 Задняя левая панель

12. Нижний дефлектор из нерж. стали

E: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тяга мин.-макс. | 11-13 Па |
| Тип горения | Не постоянный |
| Потребление топлива | 2,3 кг/ч |
| Массовый выход дымохода | 7 г/с |
| КПД | 85 % |
| Выход тепловой мощности в окружающую среду | 9 кВт |
| Средняя температура дыма непосредственно под выходным патрубком | 395º C |
| Средняя концентрация CO при 13% O2 | 0,12 % |
| Загрузка топлива (тест) | 1,63 кг |
| Интервал закладки топлива (тест) | 44 мин. |
| Средняя тяга (тест) | 12.3 Па |
| Масса нетто | 101 кг |
| Макс. допустимая нагрузка | 5 кг |

1. УСТАНОВКА

УСТАНОВКА КАМИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ МЕСТНЫМИ НОРМАТИВАМИ, ВКЛЮЧАЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ.

1.1. Топка камина. Камин содержит колосник, зольник и стеклянные дверцы. Всех их можно снять для упрощения транспортировки и установки.

1.2. Дымоход. Для отвода дыма наружу этому устройству необходим дымоход. Диаметр дымохода должен быть таким же, как у патрубка в корпусе камина. Высота дымохода должна составлять более 4000 мм от верха устройства до потолочного прохода. Установка должна быть произведена в соответствии со всеми нормативами, и система дымохода не должна использоваться совместно с другим устройством. Чтобы получить значения, указанные в таблице Е, минимальная длина газоотвода должна составлять 1500 мм.

1.3. Стена. Прежде чем монтировать панель на стену, необходимо заключение специалиста о том, что стены подходят для этого, а также убедиться, что дюбели подходят для конкретного материала стен. Соблюдайте процедуру настенного монтажа (см. таблицу характеристик дюбелей 1.7.3).

1.4. Изоляция и безопасные отступы. Рекомендуется изолировать стену за дымоходом и нишу (стены, пол и потолок), в которую будет установлен камин. Эти конструкции не должны содержать горючих материалов (текстиль, электроника, дерево, стекло, обои и пр.), и расстояние до горючих материалов должно составлять не менее 300 мм от верха устройства. Если конструкция содержит горючие материалы, то их следует изолировать (стекловолокно, класса А-1, EN 13501-1). Все горючие предметы (мебель, стереосистема, DVD-плеер, телевизор или ковры) должны иметь минимальный отступ от передней стороны камина, равный 1000 мм.

1.5. Вентиляция. В помещении с камином должна быть постоянная вентиляция. Необходимо учитывать другие вентиляционные устройства (кондиционер, вентиляторы или обогреватели), работающие одновременно. В этих случаях отвод воздуха должен компенсироваться притоком воздуха снаружи. Нормативы Великобритании требуют вентиляционного отверстия площадью 550 мм² на кВт выделяемого тепла свыше 5 кВт.

1.6. Тип камина. Камин является свободностоящим, и потому не требует заделки или облицовки материалом.

1.7. Сборка устройства.

1.7.1. Установка потолочного проходного патрубка – 1-я часть. Установку дымохода начинаем с потолочного проходного патрубка. Проверьте отступ от стены, расстояние между дымоходом и корпусом. Установите в ту часть потолочного патрубка, которая контактирует с потолком, клеевое уплотнение (шнур) (C1,C2). Внутрь дымохода поместите прилагающееся керамическое уплотнение (C3).

1.7.2. Установка настенного крепления (C4). К камину прилагается опора для крепления на стену с соответствующими дюбелями. Убедитесь, что они подходят для конкретной стены. Расстояние от камина до пола является опцией. Мы принимаем расстояние от днища камина до пола, равное 300 мм.

1.7.3. Характеристики прилагающихся дюбелей

| РЕКОМЕНДОВАННАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА |  |  | (Качество 6.8. Бетон 250 кг/см²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø анкера (мм) | Минимальная глубина заделки (мм) H | Стойкость к вырыванию, кг |  | Стойкость на срез, кг |
| 10 | 50 | 350 |  | 450 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры дюбеля | Размеры винта мм | Ø сверла (мм) | Мин. глубина сверления, мм | Заданная толщина max.P | Момент затяжки кг. × см |
| 10x80 | M8x80 | 10 | 85 | 30 | 150 |

1.7.4 Воздухозаборник

ВНИМАНИЕ: ВЫПОЛНЯЙТЕ ДАННЫЙ ПУНКТ ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ ВНЕШНИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ПАТРУБОК. (В противном случае переходите к пункту 1.7.5).

Данный камин имеет возможность установки внешнего воздухозаборного патрубка.

В СТЕНЕ (C5,C6)

- Проделайте отверстие для притока внешнего воздуха в той стене, на которой будет установлен камин.

- Прикрутите соединительное кольцо воздухозаборного патрубка и закройте нижний выпуск прилагающейся металлической крышкой.

В ПОЛУ (C7,C8)

- Проделайте отверстие для притока внешнего воздуха в полу, где будет установлен камин.

- Прикрутите соединительное кольцо воздухозаборного патрубка и закройте нижний выпуск прилагающейся металлической крышкой.

1.7.5. Расположение, крепление и выравнивание камина. Прикрепив к стене монтажную опору, установите над ней дымоход (C9). С помощью прилагающихся винтов с внутренним шестигранником М8 зафиксируйте дымоход относительно стены. Затем выровняйте нижнюю часть с помощью 4 винтов (C10).

1.7.6. Установка трубы дымохода. Установив дымоход на опору, измерьте расстояние между отверстием для дымохода в камине и нижней частью потолочного патрубка (C11). Из полученного значения вычтите 20 мм (C12), чтобы установить трубу между отверстием для дымохода в камине и потолочным патрубком, при необходимости обрежьте трубу до нужной длины.

ВНИМАНИЕ: Независимо от того, требуется ли обрезка трубы, ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ В 20 мм МЕЖДУ ТРУБОЙ ДЫМОХОДА И ПОТОЛОЧНЫМ ПАТРУБКОМ (C13).

Проложите уплотнительный шнур вокруг пластины трубы в нижней части (C14) и прикрутите к отверстию для дымохода в камине (C15). Установите трубу в вертикальное положение (C16-C17).

1.7.7. Установка потолочного проходного патрубка – 2-я часть. Установив трубу, опустите потолочный проходной патрубок, чтобы прикрепить к нему трубу (C18) с помощью 4 винтов с внутренним шестигранником М5 и 4 шайб на 5 мм, входящих в комплект поставки. Наконец, установите две декоративные накладки и зафиксируйте (C19, C20) с помощью 6 винтов М4 с внутренним шестигранником.

Убедитесь, что потолочный проходной патрубок и труба тщательно герметизированы прилагающимся уплотнительным шнуром.

1.8. Внутренняя часть камина (C21). Панели вермикулита с одной стороны окрашены в черный цвет, а другая сторона не окрашена – таким образом, можно выбрать цвет внутренней камеры. Порядок установки этих деталей описан далее.

1.8.1. Нижние боковые панели вермикулита (C22,C23). Установите обе нижние панели с двух сторон.

1.8.2. Верхние боковые панели вермикулита (C24). Затем установите обе верхние панели.

1.8.3. Задние панели вермикулита (C25,C26,C27). Установите задние панели

1.8.4. Нижний дефлектор (C28-A). Этот дефлектор из нержавеющей стали должен располагаться внизу топки. Эта деталь установлена на заводе.

1.8.4. Верхний дефлектор (C28-B). Если камин имеет слишком сильную тягу, то ее можно регулировать, установив верхний дефлектор. Он изготовлен из нержавеющей стали и находится над нижним дефлектором, вставленный в два паза.

Внимание: Обратите внимание, что этот дефлектор устанавливается только при наличии в камине сильной тяги.

1.9. Замок дверцы. Закручивая или выкручивая винт на замке дверцы, можно регулировать давление дверцы на раму камина.

1.10. Доступ для очистки и безопасности. Качественную очистку дымохода и камина можно произвести изнутри, убрав дефлектор.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА КАМИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ МЕСТНЫМИ НОРМАТИВАМИ, ВКЛЮЧАЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ.

Внимание: Не касайтесь никаких деталей устройства во время его работы, не надев теплозащитные рукавицы.

Необходимо соблюдать максимальную нагрузку, установленную изготовителем, тип древесины поленьев и высоту загрузки.

2.1. Первый розжиг. Во время первого розжига и в течение некоторого времени после него не следует превышать 50% от разрешенной изготовителем загрузки топлива.

2.2. Контроль горения.

2.2.1. Первая заслонка (С30-А). Первая заслонка находится в задней правой части камина и управляется вытягиванием рычага наружу. Для получения результатов, указанных в таблице Е, Технические характеристики, установите эту заслонку в закрытое положение, 0%.

2.2.2. Вторая заслонка (С30-В). Вторая заслонка находится под первой и управляется таким же образом, вытягиванием рычага. Для получения результатов, указанных в таблице Е, Технические характеристики, откройте эту заслонку наполовину, 50%.

ВНИМАНИЕ: Положения заслонок указаны согласно таблице технических характеристик, и в любом случае их следует приспосабливать под тягу дымохода и качество топлива.

2.3. Безопасные отступы. Техника, мебель и прочие горючие или хрупкие материалы (текстиль, электроника, дерево, обои, стекло, гипсокартон) должны иметь минимальный отступ от любой стороны камина, равный 1000 мм.

2.4. Тип горения. Данный камин рассчитан на не непрерывное горение.

2.5. Топливо, разрешенное изготовителем. Устройство не предназначено для сжигания отходов и не подходит для любых видов топлива, не рекомендованного изготовителем. В качестве топлива следует использовать только поленья из натуральной древесины влажностью от 12 до 20%. Настоятельно рекомендуется просушивать свежесрубленное дерево в течение 2 лет. Максимальная длина поленьев не должна превышать 300 мм. Использование других видов топлива запрещено, включая жидкости (не использовать жидкость для розжига барбекю).

2.6. Закладка топлива. Не превышайте максимальную разрешенную закладку топлива; высота поленьев в камине при дополнительной закладке не должна превышать 200 мм; не превышайте количественные значения и размеры, указанные в вышеприведенной таблице (см. таблицу технических характеристик).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Во время закладки поленьев НЕ УДАРЯЙТЕ по внутренним деталям из вермикулита. Трещина в любой из этих деталей, при условии, что они прочно остаются на месте, НЕ ВЛИЯЕТ НА ИСПРАВНУЮ РАБОТУ УСТРОЙСТВА И НЕ НЕСЕТ РИСКОВ. Устройство можно использовать в обычном порядке. Эти трещины не являются дефектом производства и потому гарантия на них не распространяется.

Для розжига пламени используйте подходящие для этой цели материалы, такие как бруски для розжига, гель для розжига, бумага и тонкие сухие ветки. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕНЗИН, РАСТВОРИТЕЛИ ИЛИ СПИРТ.

Поместите топливо в центральную часть основания топки и убедитесь, что газовая заслонка открыта, после чего подожгите топливо (C36).

2.7. Забивание механизмов. Если оборудование долгое время не использовалось, то необходимо проверить соединение дымохода. Внешний воздухозаборник, обеспечивающий приток воздуха для горения, всегда должен быть свободен.

2.8. Загрузочная дверца. Система открытия загрузочной дверцы находится сбоку; дверь открывается вбок с помощью специального прилагающегося инструмента (C31,C32,C33).

2.9. Очистка и обслуживание камина.

2.9.1. Очистка стекла. Очистку стекла надлежит проводить тогда, когда камин погашен. Используемая жидкость не должна контактировать с металлическими деталями двери или керамическим уплотнением, так как агрессивные свойства этих продуктов могут вызвать коррозию.

2.9.2. Колосник (C34). В центре камина находится прилагающаяся колосниковая решетка.

2.9.3. Очистка зольника (C35). В комплект камина входит зольник, в который падает зола с колосника. Чтобы вынуть этот зольник, необходимо открыть загрузочную дверцу.

Очистку зольника следует выполнять только после полного затухания огня, учитывая, что золу следует высыпать в металлическое ведро до полного затухания.

2.9.4. Очистка внутренней части камина и дымохода. Важно поддерживать чистоту выпускного патрубка и дымохода. Интервал между очистками зависит от используемого топлива, интенсивности горения и пр. Дымоход необходимо очищать как минимум раз в сезон. Для доступа к дымоходу изнутри камина необходимо снять дефлектор. Эти компоненты должны проходить периодическую проверку специалистом.

2.9.5. Лакокрасочное покрытие. Термостойкое лакокрасочное покрытие внутренней и наружной поверхности устройства выдерживает температуру до 600°С и имеет легкий характерный запах, которые исчезает после первого розжига.

На некоторых участках внутри топки краска со временем может отойти под действием коррозии от жидкостей, использования ненадлежащих видов топлива, не рекомендованных изготовителем, и пр., и в этом случае необходимо подкрасить все поврежденные участки покрытия перед отключением на длительное время. (Используйте только аэрозоль «Rocal spray pint anticalórica 600ºC NEGRA» (термостойкая аэрозольная краска черного цвета)).

2.10. В случае возгорания. Не следует помещать горючие предметы в пределах 1000 мм от камина, Особая осторожность требуется в присутствии детей и пожилых людей. В случае возгорания эвакуируйте всех окружающих людей, по возможности максимально закройте заслонки и вызовите пожарную бригаду.

2.11. Работа в неблагоприятных погодных условиях. Резкие или неожиданные изменения погодных условий могут вызвать нарушения в работе устройства: спады давления или воздушные потоки внутри дымохода. В случае подобных явлений рекомендуется закрыть воздушные заслонки и погасить камин.

2.12. Модификации камина. Любые изменения конструкции устройства должны быть согласованы и утверждены в письменной форме компанией Manufacturas Rocal SA. Также рекомендуется использовать только оригинальные запчасти или запчасти, рекомендованные компанией Manufacturas Rocal SA.

3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведена таблица возможных неисправностей, их причины и способы их устранения:

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. Выделяет дым и/или недостаточна тяга | Неправильный дымоход | Проверить дымоход: -соединение -диаметр -утечки на его отрезке -недостаточная длина -выход наружу -предметы, блокирующие выход |
|  | Недостаточный приток воздуха для горения | Проверить вентиляцию и/или воздухзаборное отверстие. Одновременная работа с другим вентиляционным/или обогревательным устройством. |
|  | Неправильное положение заслонок | Отрегулировать заслонку |
| 2. Стекло слишком загрязнено | Неправильный дымоход | Проверить дымоход |
|  | Неподходящий вид топлива | Использовать рекомендованное топливо |
|  | Заслонки закрыты слишком плотно | Отрегулировать заслонки |
| 3. Помутнение стекла или обесцвечивание листа | Перегрев, вызванный слишком интенсивным пламенем в топке | Проверить количество топлива во избежание перегрева. Отрегулировать заслонки согласно п. 2.2 |
| 4. Недостаточно тепла | Неподходящий вид топлива | Использовать рекомендованное топливо |
|  | Недостаточно топлива | Добавить топлива |
|  | Неправильное положение заслонок, регулирующих пламя | Отрегулировать заслонки |
| 5. Выход дыма и/или газов спереди, неприятные запахи | Первый розжиг | Процесс окончательной полимеризации покрытия происходит в течение одного или нескольких розжигов |
|  | Горючие или воспламеняющиеся предметы вокруг устройства или на стенах | Осмотреть изоляционный материал, такой как стекловолокно, огнестойкое дерево или возможные горючие элементы и при необходимости заменить. |
|  | Трещина в топке камина | Проверить на герметичность и в случае обнаружения трещины обратиться к дистрибьютору или специалисту. |
| 6. Слишком сильная тяга | Неправильный дымоход | Проверить дымоход - слишком большая длина - проверить тягу - неверный диаметр |
|  | Неправильное положение заслонок, регулирующих пламя | - отрегулировать дымовую заслонку - проверить уплотнение дверцы |
| 7. Трещина в панелях из вермикулита | Резкий удар по панелям из вермикулита (при закладке топлива) | Старайтесь закладывать поленья, не вбрасывая, а укладывая их внутрь. Добавляйте топливо после снижения температуры в топке. ВНИМАНИЕ: Трещина в любой из этих деталей, при условии, что они прочно остаются на месте, не влияет на исправную работу устройства. Устройство можно использовать в обычном порядке (см. п. 2.6 Закладка топлива). |

Проверку камина, его установки и дымоходов должен проводить специалист.

По всем вопросам, связанным с содержанием данного руководства, обращайтесь к своему дистрибьютору компании Rocal.

4. МАРКИРОВКА

Нижеприведенная этикетка прикреплена в нижней правой части камина. Эта этикетка содержит технические данные и номер изготовителя (этот номер также указан в гарантийном талоне). Этот номер необходимо указывать при заказе запчастей.

Далее приведена таблица технических характеристик:

|  | MANUFACTURAS ROCAL SA Raval Sant Antoni, 2 08540 Centelles – BCN T: + 34 93 8812451 F: + 34 93 8810631 man.rocal@rocal.es www.rocal.es |  |  | 13 UNE-EN 13240:2002 UNE-EN 13240:2002/A2:2005 UNE-EN 13240:2002/AC:2006 UNE-EN13240:2002/A2:2005/AC:2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-7 (X1280) METALLIC FIREPLACE WITH GLASS-STAINED DOOR |  |  |  |  |
| КПД |  |  | 85% |  |
| Номинальная тепловая мощность |  |  | 9 кВт |  |
| CO при 13% O2 |  |  | 0,12% |  |
| Средняя температура дыма |  |  | 198°С |  |
| Тип работы |  |  | Непостоянный |  |
| Дымоход |  |  | Не совместного пользования |  |
| Минимальные отступы от горючих материалов: - боковые стены: - задняя стена: - спереди: |  |  | 300 мм 500 мм 1000 мм |  |
| Использовать только разрешенное топливо: |  |  | Натуральные поленья |  |
| ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ИСПЫТАНИИ № LEE-072-09 Орган сертификации № NB 1722 – CEIS, Centro de Ensayos, Innovación y Servicios SL

Испытания проведены в соответствии со стандартом UNE-EN13240:2002-A2:2005-AC:2006-A2:2005/AC:2007 “Печи на твердом топливе – Требования и методы испытаний”.

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ, И В СЛУЧАЕ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ БУДЕТ АННУЛИРОВАНА.